Catalogo de Acabados

en la Industria Grafica

Analisis e Investigacion

Investigacion sobre acabados y terminaciones fisicas posibles para todos los tipos de trabajos de la industria grafica, parametros, reglas de exclusion, dependencias y modelos de costeo.

Abril 2026

# 1. Tratamientos de Superficie

| Acabado | Parametros tipicos | Aplica a |
| --- | --- | --- |
| Laminado BOPP (brillo) | caras: 1/2 | Digital, Offset |
| Laminado BOPP (mate) | caras: 1/2 | Digital, Offset |
| Laminado soft-touch | caras: 1/2 | Digital, Offset |
| Laminado anti-rayaduras | caras: 1/2 | Digital, Offset |
| Barniz acuoso | acabado: brillo/mate/satin | Digital, Offset |
| Barniz UV flood | acabado: brillo/mate | Digital, Offset |
| Barniz UV sectorizado (Spot UV) | requiere mascara | Digital, Offset |
| UV dimensional / relieve | espesor: 15-100 micrones | Digital |
| Overlaminado frio | acabado: brillo/mate/texturado; espesor: 2-5 mil | Gran formato |
| Overlaminado anti-graffiti | - | Gran formato exterior |
| Overlaminado piso antideslizante | certificacion UL410 | Gran formato piso |
| Overlaminado UV exterior | - | Gran formato, vehicular |

# 2. Corte

| Acabado | Parametros tipicos | Aplica a |
| --- | --- | --- |
| Guillotinado (refilo) | lados: 3 | Digital, Offset |
| Troquelado (die-cut) | troquel: custom | Digital, Offset, Packaging |
| Troquel rotativo | troquel cilindrico | Packaging alto volumen |
| Troquel digital (mesa/plotter) | sin troquel fisico | Digital, Gran formato |
| Corte contorno (print & cut) | registro optico | Gran formato, Vinilo |
| Corte laser | forma: custom | Rigidos, Acrilico |
| Corte CNC router | fresa: variable | Rigidos |
| Kiss cut | solo corta vinilo, no backing | Vinilo, Stickers |
| Redondeado de puntas | radio: 3mm/6mm/10mm/13mm | Digital |

# 3. Plegado

| Acabado | Parametros tipicos | Aplica a |
| --- | --- | --- |
| Plegado medio (bi-fold) | orientacion | Digital, Offset |
| Plegado triptico (tri-fold) | orientacion; panel interior mas corto | Digital, Offset |
| Plegado Z (acordeon) | orientacion | Digital, Offset |
| Plegado ventana (gate fold) | tipo: abierta/cerrada | Digital, Offset |
| Plegado envolvente (roll fold) | cantidad_pliegues: 3/4/5 | Digital, Offset |
| Plegado frances | - | Invitaciones |
| Plegado cruzado | secuencia de pliegues | Mapas |
| Plegado doble paralelo | - | Digital, Offset |

# 4. Encuadernacion

| Acabado | Parametros tipicos | Aplica a |
| --- | --- | --- |
| Grapa (saddle stitch) | grapas: 2/3 | Folletos, Revistas |
| Binder (perfect binding) | adhesivo: PUR/EVA; lomo calculado | Catalogos, Libros |
| Wire-O | paso: 3:1/2:1; diametro; color | Cuadernos, Manuales |
| Espiral / Coil | diametro; color | Cuadernos |
| Tapa dura (case binding) | material tapa; guardas; cabezada | Libros premium |
| Cosido (Smyth sewn) | hilo: algodon/poliester | Libros alta durabilidad |
| Cosido a la vista (singer sewn) | hilo: color; patron | Cuadernos artesanales |
| Grapado lateral (side stitch) | grapas: 2-3 | Documentos gruesos |
| Encuadernado con tornillo | largo poste; material | Muestrarios |

# 5. Embellecimientos / Nobilitacion

| Acabado | Parametros tipicos | Aplica a |
| --- | --- | --- |
| Hot stamping (foil) | color foil; troquel custom | Premium, Packaging |
| Cold foil | color; inline con offset | Offset |
| Embossing (relieve) | niveles: 1/multi; troquel | Premium, Packaging |
| Debossing (bajo relieve) | niveles: 1/multi; troquel | Premium, Packaging |
| Foil + embossing combinado | stamp & bump | Premium |
| Termografia | acabado: brillo/mate; color | Papeleria |
| Grabado (engraving) | placa intaglio | Papeleria premium |
| Pintura/dorado de cantos | color; cantos: sup/inf/frontal/todos | Tarjetas premium |

# 6. Acabados para Gran Formato / Banners

| Acabado | Parametros tipicos | Aplica a |
| --- | --- | --- |
| Dobladillo (hemming) | ancho: 2.5/5cm; lados | Banners, Lonas |
| Ojalillos (grommets) | material; tamano; espaciado | Banners, Lonas |
| Bolsillo para cano (pole pocket) | ancho: 5/7.5/10cm; posicion | Banners |
| Cortes de viento (wind slits) | forma: media luna; espaciado | Banners exterior |
| Refuerzo de esquinas | tipo: cinta/vinilo extra | Banners |
| Tiras de velcro | ancho; tipo; posicion | Telas, Displays |
| Costura SEG (silicone edge) | keder silicona; todos los bordes | Telas para marcos |
| Armado de roll-up/retractable | tipo hardware | Banners retractiles |

# 7. Acabados para Rigidos

| Acabado | Parametros tipicos | Aplica a |
| --- | --- | --- |
| Montaje sobre foam board | adhesivo; espesor sustrato | Rigidos |
| Montaje sobre Dibond/ACM | metodo | Rigidos exterior |
| Montaje tras acrilico | adhesivo optico | Rigidos premium |
| Separadores / distanciadores | diametro; largo; acabado; material | Rigidos, Acrilico |
| Canaleta de aluminio | perfil U; color | Rigidos |
| Pulido de cantos (acrilico) | tipo: llama/diamante | Acrilico |
| Biselado de cantos | angulo | Acrilico |
| Pintura de cantos | color | Rigidos |
| Perforado para montaje | diametro; posicion | Rigidos |
| Atril / Easel back | material; tipo | Displays de mesa |

# 8. Acabados Estructurales / Ensamblado

| Acabado | Parametros tipicos | Aplica a |
| --- | --- | --- |
| Hendido / Scoring | posicion; profundidad | Digital, Offset, Packaging |
| Perforado / Microperforado | posicion; TPI | Digital, Offset, Packaging |
| Agujereado (drilling) | diametro; posicion; cantidad | Todos |
| Numeracion | tipo: secuencial; posicion; color | Formularios, Tickets |
| Compaginado (collating) | cantidad sets; orden | Todos |
| Acolchado (padding) | cantidad hojas; borde adhesivo | Blocks, Formularios |
| Termocontraido (shrink wrap) | tipo: individual/paquete | Todos |
| Fajado (banding) | tipo: papel/plastico | Todos |
| Embolsado (poly bag) | tipo: transparente/impreso | Envio |
| Ventana (window patching) | film: PET/acetato; forma | Packaging |
| Pegado y armado de caja | adhesivo; tipo pliegue | Packaging |

# 9. Acabados para Vinilo y Transferencia

## Vinilo

| Acabado | Parametros tipicos | Aplica a |
| --- | --- | --- |
| Pelado / Weeding | manual | Vinilo de corte |
| Aplicacion de transfer tape | tipo: papel/transparente | Vinilo de corte |
| Laminado overlay | acabado: brillo/mate/holografico | Stickers, Vinilo impreso |
| Back slit / Crack-and-peel | patron de corte en liner | Stickers grandes |

## Sublimacion / Transferencia

| Acabado | Parametros tipicos | Aplica a |
| --- | --- | --- |
| Prensado termico plano | temp; tiempo; presion | DTF, Sublimacion |
| Prensado termico cilindrico | temp; tiempo | Sublimacion tazas |
| Prensado termico gorras | temp; tiempo | Sublimacion gorras |
| Recorte y confeccion | patron de corte + costura | Sublimacion textil |

# 10. Reglas de Exclusion Mutua

| Grupo | Opciones (elegir una) |
| --- | --- |
| Proteccion de superficie | Barniz acuoso OR Barniz UV OR Laminado film |
| Tipo de laminado | Brillo OR Mate OR Soft-touch OR Anti-rayaduras |
| Metodo de encuadernacion | Grapa OR Binder OR Wire-O OR Espiral OR Tapa dura |
| Metodo de corte primario | Guillotina OR Troquel OR Laser |

# 11. Reglas de Dependencia (Orden)

| Primero | Despues | Razon |
| --- | --- | --- |
| Impresion | Todo acabado | Debe imprimirse antes |
| Laminado/Barnizado | Troquelado | Evita delaminacion en bordes |
| Laminado | Embossing/Debossing | Impresion limpia sobre laminado |
| Hendido/Scoring | Plegado | Evita quiebre en papel grueso |
| Plegado | Encuadernacion | Los cuadernillos deben estar plegados |
| Corte a medida | Ojalillos/Hardware | Cortar antes de montar hardware |
| Weeding | Transfer tape | Quitar excedente antes de cinta |
| Todo acabado | Embalaje | El embalaje siempre es ultimo |

# 12. Diferencia: Acabado vs Servicio Profesional

| Aspecto | Acabado | Servicio Profesional |
| --- | --- | --- |
| Naturaleza | Fisico: modifica el producto | Intelectual/laboral |
| Driver de costo | Maquina + material + tiempo | Solo tiempo/expertise |
| Consumo de material | Si (film, foil, alambre, hilo) | No (o minimo) |
| Maquina asociada | Si (laminadora, plegadora, etc.) | No |
| Parametros tecnicos | Si (caras, radio, adhesivo, etc.) | No |
| Afecta ruta productiva | Si (agrega pasos de produccion) | No necesariamente |
| Alcance | Siempre por item | Puede ser por item o por orden |
| Merma | Si (material desperdiciado) | No |
| Dependencias fisicas | Si (laminar antes de troquelar) | Menos rigidas |